吉首大学张家界校区南大门门禁系统购置项目

竞价谈判邀请函

吉首大学张家界校区南大门门禁系统购置项目，采购编号 吉大集采A2018-ZJJ005 ,采购代理机构： 进行竞价谈判采购，现采用 公告邀请 方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞价谈判采购活动。

- 一、项目概况

1、采购项目名称：张家界校区南大门门禁系统购置项目。

2、采购项目标的、数量及控制价：

采购项目名称：吉首大学张家界校区南大门门禁系统购置

数量：1批（见参数技术要求清单）

控制价：92000元

- 二、报名方式

1、凡有意参加竞价采购活动的，请于2018 年 4 月 2日至 2018年 4 月 7日(节假日除外)，每日上午9：00至12：00、下午14：30至17：30(北京时间)，法人持法定代表人身份证明以及身份证原件，授权委托人持法人授权书(附法定代表人身份证明复印件)以及身份证原件到  吉首大学张家界校区后勤与保卫处，欧老师  处报名并获取竞价文件。

2、参与竞价确认函

确认函提交地点：吉首大学张家界校区后勤与保卫处，欧老师

☆报名截止日后一个工作日内之前，报名供应商没有书面确认参加竞价的，视为直接放弃竞价资格。

三、参数技术要求

| 序号 | 设备（服务）名称 | 规格型号及参数（服务内容） | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速车牌识别道闸一体机 | （1）0.3 秒连续高清车牌识别，运动目标检测，无需地感触发；字符级优化区分相似字；3 档包围曝光提供最优光线处理；区分人、车、物、运动方向。 （2）高速变频力矩道闸，配合3 米直杆可达 0.6 秒 , 可独立调节抬杆落杆速度：高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全。 （3）采用18.5寸LCD液晶显示屏，带语音播报 , 可显示车牌识别图片收费金额、付款二维码、出行提示、物业信息、广告等多种信息。 （4）支持微信/支付宝二维码扫码付费，为车主提供更多便捷。 （5）微波车检代替了施工麻烦的地感车检，且更灵敏安全，还可防砸人。 （6）高亮度闪光灯，专业应对低照度停车场，可调节6档闪光强度, 适应多种光线情况。 （7）TCP/IP网络接口，可无线传输，避免有线通讯的布线施工困扰。 （8）铝合金，金色或银色外观。 （9）中央控制器除了管理摄像机，还兼顾对显示屏、道闸、闪光灯的控制。 （10）车牌识别率 99%；单张识别速度 100毫秒（平均）；适应车速范围 ≤20km/h；图片分辨率 ≥200万像素；显示屏 18.5寸LCD液晶显示屏。 （11）闪光灯 距正前方0--6米处可提供的照度为最佳亮度。 （12）闸杆类型 直杆、折杆、栅栏；闸杆长度 1 ～ 6m；闸杆起落时间 0.6--4S (根据具体杆长设定)；防护等级 IP54。 | 套 |  | 2 |  |
| 2 | 椭圆直杆 | 标准长度3米，长度可定制（锥形杆） | 根 |  | 2 |  |
| 3 | 地感线圈 | 三路防金属干扰，灵敏度可调 | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 系统管理软件 | 立体高清车牌识别停车场管理系统，具有公安部质量检测中心检测报告，200万高清分辨图像采集，保证视频抓取的清晰度；多种识别算法，能准确识别车辆信息，如车牌/车标/车型等；支持PC辅助识别，确保车辆识别准确；支持停车场云平台纠正；提升停车场的信息化功能，有效统计停车场车流、使用；支持支付扫码。与校区东大门现有的管理系统兼容。 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 交换机 | SG105 5口千兆交换机 | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 光纤线 | 国产室外光纤，型号：GYXTW-4B1 | 米 |  | 1500 |  |
| 7 | 光纤施工 | 校区南大门至东大门之间光纤铺设施工 | 米 |  | 1500 |  |
| 8 | 安全岛 | 规格：5m×2m×0.2m；材料：混凝土 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 不锈钢 岗亭 | 1.5m×1.8m×2.3m 304不锈钢材质；窗户玻璃为钢化玻璃 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 大隔离墩 | 混凝土预制 | 个 |  | 8 |  |
| 11 | 小隔离墩 | 混凝土预制 | 个 |  | 8 |  |
| 12 | 连接钢管 | 镀锌钢管；管径60mm，管壁1.5mm | 米 |  | 45 |  |
| 13 | 安装 调试费 | 负责以上设备、设施、软件、辅材、施工内容的系统集成 | 套 |  | 1 |  |

四、供应商资质要求：（谈判开始前审查）

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：        无                 。

- 五、供应商应提交的响应材料及说明

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件（法人代表亲自参与投标；法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件（授权委托人参与投标）

2、提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

- 3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件；

- 4、《谈判文件规定的特定资格条件证明文件》，本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的复印件。

- 5、其他说明。

- 6、报价：除总价之外，还必须按照采购清单的子目报价，本次谈判报价为一次性报价，报价须密封签字。

- 注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

- 六、成交供应商的确定以及成交原则

1、资格性审查通过的供应商；

2、成交原则：资格性审查（资质审查）通过且能够完全满足采购需求的供应商才具备报价的资格，报价最低的供应商为最终成交供应商。

- 七、竞价谈判地点及时间

- 1、竞价谈判时间：2018 年4月 11 日  9  时  00  分 (北京时间)

- 2、竞价谈判地点：吉首大学张家界校区后勤与保卫处会议室。

3、竞价文件售价： 0 元/套。

4、代理服务费：本项目收取代理服务费为0元。

☆逾期者视为直接放弃竞价资格

八、联系方式

采 购 人：吉首大学

联 系 人：欧老师

电    话：0744-8200308，18974418203

地    址：吉首大学张家界校区

采购代理机构：吉首大学采购与招投标管理中心

联 系 人：彭秀文

电    话：0743-8512794

地    址：吉首大学砂子坳校区