投 标 竞 价 文 件

项目名称：环境生物学校级创新团队仪器设备采购

采购人：吉首大学

采购编号：吉大采集A2018-021

采购代理机构：

2018年7月

竞价谈判邀请函

环境生物学校级创新团队仪器设备采购 ，采购编号 吉大集采A2018-021 进行竞价谈判采购，现采用 公告邀请 方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞价谈判采购活动。

- 一、项目概况

1、采购项目名称：环境生物学校级创新团队仪器设备采购。

2、采购项目标的、数量及控制价：

采购项目标的：环境生物学校级创新团队按学校科技处要求以及创新团队的科研平台建设需要，现拟定采购仪器设备一批。

数量：1批（见参数技术要求清单）

控制价：98000元

- 二、报名方式

1、凡有意参加竞价采购活动的，请于2018 年 7 月 4日至 2018年 7 月 8日(节假日除外)，每日上午9：00至11：30、下午15：00至17：30(北京时间)，法人持法定代表人身份证明以及身份证原件，授权委托人持法人授权书(附法定代表人身份证明复印件)以及身份证原件到  吉首大学采购与招投标管理中心，彭老师  处报名并获取竞价文件。

2、参与竞价确认函

为保证报名有效，参加竞价的供应商必须在报名同时或者报名后24小时内提交参与竞价确认函，确认函须盖公章，法定代表人或者授权代表签字。

确认函提交地点：吉首大学采购与招投标管理中心，彭老师

三、参数技术要求

| 序号 | 设备（服务）名称 | 规格型号及参数（服务内容） | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1. 温度: -50~-86℃；容积368升；立式；2. 箱体外部为粉末涂层，具有均匀的外表面，防腐蚀耐檫刮。盐喷测试超过1000小时；3. 箱体由高质量、高强度的不锈钢制造；4. 双压缩机，1HP； 5. 带压力补偿和电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常.boost/buck功能，208-240V宽电压工作,带时间延迟断路器；6. 温度探头位置位于冰箱前部下方，能敏感的反映冰箱能温度的变化；7. 外门1个，内门4个。门可绞紧，无需内部加热除霜；新型的推入驱动门锁可同时进行开门和取放样品；8. 原位成型无氟聚亚胺酯绝热层保护样品，壁厚127mm，门厚114mm，绝缘层能减少热量传递，使箱体达到并稳定在设定温度上，并能防止在箱体外部冷凝成液滴；9. vacuum relief port 真空减压口，使箱门开启容易；10. 两台风扇交替工作，为压缩机有效降温，延长压缩机使用寿命；11. 锁为工业级材料制作，坚固耐用，紧压式门锁，越压越紧，加强冰箱门的密封性和保温效果；12. 提供九种报警提示:在过温,温度不足,门开启,断电,温度探头损坏,电源错误,电池需充电.压缩机故障,制冷电路损坏,并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程控制，还具有自我故障诊断功能；13. 4个可移动的双轮锁定脚轮，方便移动冰箱和固定冰箱4个可移动的双轮锁定脚轮，方便移动冰箱和固定冰箱 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 电子分析天平 | 参数：0.01 mg十万分之一，数显进口；称量能力：220克；最小显示值0.01mg；主机尺寸：220×330×310mm；主机重量：约7kg；耗量量：约7VA；输出入：RS-232-C,数据I/O，键盘。 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 振荡培养箱 | 容积：280L；温控范围：5-60℃，精度±1℃；振荡速度：起动-300r/min；振幅：20mm(回旋)；振荡组数：2层；单层装瓶量：烧杯50ml*35, 100ml*30,250ml*12, 1000ml*6, 2000ml*6；托盘尺寸：440*330 mm*2；加热功率：300W；压缩机功率：130W；电源：200V50Hz；外形尺寸：610*610*1500mm | 台 |  | 1 |  |
| 4 | # 多歧管压盖型冷冻干燥机 | 多歧管压盖型；参数：冷凝温度：<-60℃(空载)；真空度：<15Pa(配备4升国产防回油真空泵)；冻干面积：0.18-0.27m2；捕水能力：6Kg/24h；物料盘规格：三层搁板ø220mm，搁板间距70mm，可放置物料1100（料厚10mm），可放置ø22mm西林瓶250只，安培瓶1100只；冻干瓶：同时最多挂瓶为8个，分为以下4种规格：500ml, 250ml, 100ml, 50ml，可根据需要自由组合，冻干过程中可随时更换冻干瓶，同时冻干几种不同样品，冻干速度快，时间短，操作简单；主机尺寸：555L*555W*96H（mm）；电源要求：220V±10% 50Hz 1800W | 台 |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：        无                 。

- 五、供应商应提交的响应材料及说明

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件（法人代表亲自参与投标）；法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件（授权委托人参与投标）

2、提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

- 3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：

- （1）《税务登记证》复印件, 或者近三个月依法缴纳税收的证明（收据复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议，或者法定征收机关出具的依法免缴证明原件；

- （2）《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社保的证明（收据复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议，或者法定征收机关出具的依法免缴证明原件。

- 4、《谈判文件规定的特定资格条件证明文件》，本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的复印件。

- 5、其他说明。

- 6、报价：除总价之外，还必须按照采购清单的子目报价，本次谈判报价为一次性报价，报价必须签字、盖章。

- 注：供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

- 六、成交供应商的确定以及成交原则

1、资格性审查通过的供应商；

2、成交原则：资格性审查（资质审查）通过且能够完全满足采购需求的供应商才具备竞价的资格，报价最低的供应商为最终成交供应商。

- 七、竞价谈判地点及时间

- 1、竞价谈判时间：2018 年7月 12 日  9  时  30  分 (北京时间)

- 2、竞价谈判地点：吉首大学砂子坳校区新实验大楼（图书馆旁）南101。

3、竞价文件售价： 0 元/套。

4、代理服务费：本项目收取代理服务费为0元。

☆逾期者视为直接放弃竞价资格

八、联系方式

采 购 人：吉首大学

联 系 人：彭老师

电    话： 18907432697

地    址：吉首大学采购与招投标管理中心